附件

2022年度第一、二季度环评文件复核发现问题和处理意见

| 序号 | 环评文件名称 | 环评文件存在的问题 | 建设单位 处理意见 | 编制单位 处理意见 | 编制人员 处理意见 | 审批部门 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皇氏集团优氏乳业双龙奶牛生态养殖示范牧场建设项目环境影响报告书 | 质量问题： 1、降低环境影响评价工作等级。报告书在大气环境影响评价等级判定时采用的 NH3和 H2S 污染源源强远低于工程分析中源强，导致降低大气环境影响评价等级。 | 建设单位：湖南优氏牧业科技有限公司（91430124MA4M6H6YXY） 处理意见：通报 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第二项 | 编制单位：湖南凯星环保科技有限公司（91430111MA4QE5HQ9D） 处理意见：通报并失信记分5分 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第二项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | 编制人员：曹最延（BH005802） 处理意见：通报并失信记分5分 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第二项， 第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | 审批部门：长沙市生态环境局宁乡分局 审批时间：2022年3月 处理意见：通报 处罚依据：《监管办法》第三十条第四款 |
| 2 | 攸县上严塘矿业有限公司上严塘煤矿年开采15万吨煤矿项目环境影响报告书 | 质量问题： 1、环境质量现状数据来源、监测因子、监测频次或者布点等不符合相关规定。报告书未开展地下水水位监测，遗漏硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、氯化物类等多项基本因子，不符合《建设项目环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）第 8.3.3.3 和 8.3.3.6 的相关要求。 | 建设单位：攸县上严塘矿业有限公司（91430000MA4L4DPH97） 处理意见：通报 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第六项 | 编制单位：湖南景新环保科技有限责任公司（91430211MA4QA2XD47） 处理意见：通报并失信记分5分 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第六项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | 编制人员：曾滟（BH021593） 处理意见：通报并失信记分5分 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第六项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | 审批部门：株洲市生态环境局 审批时间：2022年1月 处理意见：通报 处罚依据：《监管办法》第三十条第四款 |
| 3 | 湖南佰家珍食品有限公司南山分公司扩建6500t/a 休闲食品项目环境影响报告表 | 质量问题： 污染源源强核算方法或者结果错误。报告表关于成型生物质燃料含硫情况介绍不清、生物质锅炉废气源强核算有误。P11 中“生物质颗粒燃料不含硫磷，燃烧时不产生二氧化硫和五氧化二磷”表述错误；P46-47 中在未给出成型生物质燃料含硫量的情况下，给出了二氧化硫排放源强，且“表 4-11”中的污染源强与“表 4-10”中的产排污系数不匹配。 | 建设单位：湖南佰家珍食品有限公司南山分公司（91430623MA4L6Y9J1K） 处理意见：通报 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第五项 | 编制单位：湖南太禹环保科技有限公司（91430111MA4L17Q62C） 处理意见：通报并失信记分5分 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第五项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | 编制人员：田仁海（BH001748）、李纯（BH036278） 处理意见：通报并失信记分5分 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第五项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | 审批部门：岳阳市生态环境局华容分局 审批时间：2022年3月 处理意见：通报 处罚依据：《监管办法》第三十条第四款 |
| 4 | 年回收加工600t硬质合金废料项目环境影响报告表 | 质量问题： 1、源强核算内容不全：（1）遗漏锌熔炉蒸发和冷凝环节的废气源强；（2）遗漏废水处理废多介质过滤材料和废布袋固废。 | 建设单位：株洲永鑫硬质合金有限公司（91430202MA4PUB0W2W） 处理意见：通报 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第五项 | 编制单位：河北风然环保科技有限公司（91130102MA0GJ1UL0M） 处理意见：通报并失信记分5分 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第五项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | 编制人员：吴明昌（BH048116） 处理意见：通报并失信记分5分 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第五项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | 审批部门：株洲市生态环境局荷塘分局 审批时间：2022年4月 处理意见：通报 处罚依据：《监管办法》第三十条第四款 |
| 5 | 年产 2 万吨饲料（重质碳酸钙饲料添加剂）建设项目环境影响报告表 | 质量问题： 1、环境现状监测内容不全。遗漏总悬浮颗粒物监测内容。 2、环境影响预测与评价结果有误。项目锤式破碎机、滚筒筛等主要生产设备距离北厂界较近（6m），根据报告表提供的噪声源强、降噪效果，经距离衰减后无法保证北厂界昼间噪声达到 60dB(A)。 | 建设单位：永州市冷水滩区荷叶铺粮站石粉厂（92431103MA7BBPMWXQ） 处理意见：通报 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第六及九项 | 编制单位：河北典图环保科技有限公司（91130105MA7B24DB4W） 处理意见：通报并失信记分5分 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第六及九项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》 第七条 | 编制人员：赵庆坡（BH024796） 处理意见：通报并失信记分5分 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第六及九项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》 第七条 | 审批部门：永州市生态环境局冷水滩分局 审批时间：2022年2月 处理意见：通报 处罚依据：《监管办法》第三十条第四款 |
| 6 | 益阳兴佳诚电子有限公司年产4亿支铝电解电容器建设项目环境影响报告表 | 质量问题： - 降低废水排放标准。项目属电子元器件制造业，《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）已于 2021 年 7 月 1 日正式实施，本项目清洗废水经厂内预处理后外排进入益阳城东污水处理厂，应执行管控污染因子更多及更严格的《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表 1 中的间接排放标准，而报告表对项目外排废水执行的是《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的三级标准。 规范性问题： 1、信用平台登记信息不正确，项目名称填写错误。不符合《监督管理办法》“第十四条 除涉及国家秘密的建设项目外，编制单位和编制人员应当在建设单位报批环境影响报告书（表）前，通过信用平台提交编制完成的环境影响报告书（表）基本情况信息，并对提交信息的真实性、准确性和完整性负责”的要求。 | 建设单位：益阳兴佳诚电子有限公司（9143090033843325XL） 处理意见：通报 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第二项 | 编制单位：云南绿云环保技术有限公司（91530602MA6QHUFQ4L） 处理意见：通报并失信记分7分 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第二项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条、第十五条第三项 | 编制人员：赵素芬（BH024918） 处理意见：通报并失信记分5分 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第二项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | 审批部门：益阳市生态环境局赫山分局 审批时间：2022年1月 处理意见：通报 处罚依据：《监管办法》第三十条第四款 |
| 7 | 科研中心天元基地建设项目环境影响报告表 | 质量问题： 1、遗漏环境保护目标。项目选址于城区，遗漏周边数处敏感点，如康馨幼儿园（东南约 170m）、博卡拉幼儿园（西北约 170m）、红缨幼儿园（东南 150m）、株洲和睦妇产医院（西北约 420m）、徐家冲社区（西北约 220m）。 | 建设单位：潍柴火炬科技股份有限公司（914302007367682231） 处理意见：通报 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第七项 | 编制单位：株洲华晟环保技术有限公司（91430211MA4QYG9Y21） 处理意见：通报并失信记分5分 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第七项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | 编制人员：唐宁远（BH020527） 处理意见：通报并失信记分5分 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第七项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | 审批部门：株洲市生态环境局天元分局 审批时间：2022年5月 处理意见：通报 处罚依据：《监管办法》第三十条第四款 |
| 8 | 湘鄂川黔革命根据地旧址至张花高速芙蓉镇东互通连接公路工程环境影响报告表 | 质量问题： 1、项目概况描述不全。声专题中未给出车型比，昼夜车流量等参数。 2、环境影响评价结果错误。噪声预测中茶园村、中坪村、岩板铺村、天堂村等敏感点远期夜间预测噪声超出《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，但报告表却给出了达标的结论。 3、未按相关规定提出环境保护措施，所提环境保护措施或者其可行性论证不符合相关规定。（1）未针对超标敏感点提出有针对性的噪声污染防治措施；（2）本项目为三级公路，报告表提出的“在靠近居民点一侧设置声屏障”的措施不合理；（3）报告表中描述项目共 11 个路段占用生态保护红线面积 6.3352 公顷，但未给出占用生态保护红线不可避让佐证材料，不符合中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》中“（九）实行严格管控。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。生态保护红线划定后，只能增加、不能减少，因国家重大基础设施、重大民生保障项目建设等需要调整的，由省级政府组织论证，提出调整方案，经环境保护部、国家发展改革委会同有关部门提出审核意见后，报国务院批准。”的相关要求。 | 建设单位：永顺县交通运输局 （11431223006654195T） 处理意见：通报 处理依据：《监管办法》 第二十六条第一款第三、九、十项 | 编制单位：东莞虹觐环保科技有限公司 （91441900MA56DYP98D） 处理意见：通报并失信记分 5分 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第三、九、十项，第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | 编制人员：陈仕光（BH045281）、孙梓珊（BH046159） 处理意见：通报并失信记分5分 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第三、九、十项，第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | 审批部门：湘西自治州生态环境局永顺分局 审批时间：2022年1月 处理意见：通报 处罚依据：《监管办法》第三十条第四款 |
| 9 | 洞口县竹市柘溪建材加工厂年产60万吨机制砂生产线技改项目环境影响报告表 | 质量问题： 1、环境质量现状监测因子不符合相关规定。环境空气质量监测遗漏特征因子 TSP，不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”要求。 2、所提污染防治措施不符合相关规定。含油抹布混入生活垃圾处置违法，报告表 P29给出的“少量含油抹布不分类收集，实行危险废物豁免管理，进入生活垃圾一起处理”不符合中国环科院固体所《〈国家危险废物名录(2021年版) 〉常见问题解答》“废弃的含油抹布、劳保用品等应按照国家有关法律法规要求进行分类收集”的说明，且违反了《固废法》“第八十一条……禁止将危险废物混入非危险废物中贮存”规定。 | 建设单位：洞口县竹市柘溪建材加工厂 （91430525MA4QE08C35） 处理意见：通报 处理依据：《监管办法》 第二十六条第一款第六、十项 | 编制单位：深圳市富云海环保科技有限公司 （91440300MA5F03UM9P） 处理意见：通报并失信记分 5分 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第六、十项，第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | 编制人员：蒋海燕（BH025367） 处理意见：通报并失信记分5分 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第六、十项，第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | 审批部门：邵阳市生态环境局洞口分局 审批时间：2022年3月 处理意见：通报 处罚依据：《监管办法》第三十条第四款 |
| 10 | 年加工1万吨废炉渣生产线建设项目环境影响报告表 | 质量问题： 1、环境影响预测与评价内容不全。项目建有破碎、球磨等高噪声设备，报告表仅进行了厂界噪声预测，未分析厂界外 20m 距离居民点的声环境达标情况。 | 建设单位：双峰县鑫喜再生资源有限公司 （91431321MA7GXGU5X8） 处理意见：通报 处理依据：《监管办法》 第二十六条第一款第九项 | 编制单位：贵州盛新巨迈生态环境咨询有限公司 （91520402MA7CLMAH82） 处理意见：通报并失信记分 5分 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第九项，第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | 编制人员：刘进达（BH029287） 处理意见：通报并失信记分5分 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第九项，第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | 审批部门：娄底市生态环境局双峰分局 审批时间：2022年5月 处理意见：通报 处罚依据：《监管办法》第三十条第四款 |
| 11 | 湖南博豪农牧有限公司禽类屠宰场建设项目环境影响报告表 | 质量问题： 1、降低环境影响评价工作等级。项目废水直接外排水量达到 270.18m3/d，按导则要求需进行二级评价，报告表判定为三级 A。 2、建设项目概况描述不全。未明确冷库制冷剂类型，未开展相应的环境风险评价。 3、污染源源强核算核算方法或者结果错误。“工程概况”中的屠宰规模为800 万只/年，但是固体废物源强分析中按照 90 万只/年的规模进行核算。 | 建设单位：湖南博豪农牧有限公司（91430203MA4R62DBXQ） 处理意见：通报 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第二、三及五项 | 编制单位：湖南瑜名工程管理有限公司（91430104MA4L104712） 处理意见：通报并失信记分5分 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第二、三及五项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | 编制人员：杨政武（BH024236） 处理意见：通报并失信记分5分 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第二、三及五项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | 审批部门：株洲市生态环境局芦淞分局 审批时间：2022年3月 处理意见：通报 处罚依据：《监管办法》第三十条第四款 |
| 12 | 年新增2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目废水处理措施变更环境影响报告书 | 质量问题： 1、相关环境要素预测与评价内容不全。未对评价范围内拟建、在建污染物进行调查，大气环境影响预测未考虑拟建、在建污染源环境影响。 2、污染源源强核算内容不全。二氧化硅气溶胶生产工艺介绍不清，无法识别十八醇聚氧乙烯醚、聚乙烯蜡使用环节；物料平衡遗漏十八醇聚氧乙烯醚、聚乙烯蜡使用量。生产废水未考虑 COD、氨氮等污染物指标产生情况。 3、环境质量现状数据不符合相关规定。项目地表水评价等级为二级，未调查受纳水体近 3 年的水环境质量数据，并分析其变化趋势，同《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中第 6.6.3.4 要求不符。 | 建设单位：冷水江三A新材料科技有限公司 （91431381187523361L） 处理意见：通报 处理依据：《监管办法》 第二十六条第一款第五、六、九项 | 编制单位：湖南宏晟环保技术研究院有限公司 （91430103689517893Y） 处理意见：通报并失信记分 5分 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第五、六、九项，第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | 编制人员：张强（BH009922） 处理意见：通报并失信记分5分 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第五、六、九项，第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | 审批部门：娄底市生态环境局 审批时间：2022年6月 处理意见：通报 处罚依据：《监管办法》第三十条第四款 |
| 13 | G209会同县坪村至林城公路改建工程环境影响报告书 | 质量问题： 1、相关环境要素预测与评价内容不全。报告书给出的长家田敏感点现场照片显示，该敏感点楼层多为 3F 及以上，其余敏感点多处均涉及 3F 以上楼房，报告书噪声影响评价等级为一级，未对敏感点背景噪声进行垂向监测和相应影响分析预测，不符合《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009 中 6.2 的相关要求。 2、污染源源强核算内容不全，环境影响预测与评价内容不全。根据报告书可知，工程内容包含支线 0.427km（二级公路），但报告书未对该支线进行环境调查和影响评价。 | 建设单位：会同县公路建设有限责任公司 （91431225707475384X） 处理意见：通报 处理依据：《监管办法》 第二十六条第一款第五、九项 | 编制单位：湖南景新环保科技有限责任公司 （91430211MA4QA2XD47） 处理意见：通报并失信记分 5分 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第五、九项，第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | 编制人员：蒋名乐（BH004185） 处理意见：通报并失信记分5分 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第五、九项，第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | 审批部门：怀化市生态环境局 审批时间：2022年2月 处理意见：通报 处罚依据：《监管办法》第三十条第四款 |
| 14 | 辰溪县东风桥新建工程项目环境影响报告表 | 质量问题： 1、环境质量现状监测布点不符合相关规定，相关环境要素预测与评价内容不全。(1)声环境专题中未按《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009 相关要求对声环境影响评价等级进行判定；(2)未对评价范围内2 类声功能区敏感点进行现状监测和影响预测。 | 建设单位：辰溪县住房和城乡建设局 （114312230066541608） 处理意见：通报 处理依据：《监管办法》 第二十六条第一款第六、九项 | 编制单位：怀化环诚环保科技有限公司 （91431202MA4L79H710） 处理意见：通报并失信记分 5分 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第六、九项，第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | 编制人员：杨帆（BH011483）、张君君（BH016884） 处理意见：通报并失信记分5分 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第六、九项，第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | 审批部门：怀化市生态环境局辰溪分局 审批时间：2022年6月 处理意见：通报 处罚依据：《监管办法》第三十条第四款 |
| 15 | 湖南省鑫安畜牧有限公司生态养殖场建设项目环境影响报告书 | 质量问题： 1、环境质量现状监测频次和布点等不符合相关规定。（1）报告书大气环境质量补充监测时间为 3 天，不满足导则的至少 7 天有效数据的要求；（2）地表水环境质量现状监测布点不符合相关规定，无名沟渠属于本项目的纳污水体，未进行布点监测，不符合《环境影响评价技术导则 地表水环境》 （HJ2.3-2018）中 6.7.2.1 的要求。 | 建设单位：湖南省鑫安畜牧有限公司 （91430424MA4RY95D7D） 处理意见：通报 处理依据：《监管办法》 第二十六条第一款第六项 | 编制单位：衡阳市蓝天环保有限公司 （91430424582765483T） 处理意见：通报并失信记分 5分 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第六项，第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | 编制人员：张仲华（BH028114） 处理意见：通报并失信记分5分 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第六项，第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | 审批部门：衡阳市生态环境局衡东分局 审批时间：2022年3月 处理意见：通报 处罚依据：《监管办法》第三十条第四款 |
| 16 | 郴州市骥垅矿产品贸易有限公司6万吨/年铁铅锌锡多金属采选工程环境影响报告书 | 质量问题： 1、环境质量现状监测频次不符合相关规定。报告书地表水评价等级为一级，受纳水体西冲河和东河等地表水环境质量现状仅有一期监测，不满足《建设项目环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）5.4.1 中一级评价需至少对丰水期和枯水期进行评价的相关要求。 2、相关环境要素预测与评价内容不全。地表水环境影响预测中东河水质背景值无出处（受纳水体东河涉及的重金属因子未按枯丰水期进行现状监测），报告书明确选矿废水经西冲河（灌溉，Ⅲ类水）排入东江河，但未预测废水排放对西冲河水质的影响。 | 建设单位：郴州市骥垅矿产品贸易有限公司 （91431003576557186M） 处理意见：通报 处理依据：《监管办法》 第二十六条第一款第六、九项 | 编制单位：湖南汇青环保科技有限公司 （91430111MA4PY41MXF） 处理意见：通报并失信记分 5分 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第六、九项，第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | 编制人员：卢永锋（BH002325） 处理意见：通报并失信记分5分 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第六、九项，第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | 审批部门：郴州市生态环境局 审批时间：2022年3月 处理意见：通报 处罚依据：《监管办法》第三十条第四款 |
| 17 | 湖南鸿健生物科技有限公司年产1000吨黄酮类化合物保健品、化妆品等原料生产基地项目环境影响报告书 | 质量问题： 1、污染源源强核算内容不全。环评报告对生产过程中使用氨水（用量约为600 吨）可能产生的氨气未进行分析，并且未说明不考虑该源强的原因。 2、环境影响预测与评价方法错误。大气环境影响预测最大浓度占标率 Pi，应对距离较近的风景名胜区应采用大气一级标准进行预测并判定大气评价等级。 3、环境风险预测与评价内容不全。（1）环境风险评价工作等级评价未按照各环境要素进行划分；（2）大气环境敏感程度 E 判定错误，项目周围存在嘉山省级风景名胜区，属于特殊保护区域，大气环境敏感程度应判定为 E1，而不是 E2；（3）环境风险预测未考虑关心点有毒有害物质浓度随时间的变化情况，与《建设项目环境风险评价技术导则》中 9.1.1.6 不符。 | 建设单位：湖南鸿健生物科技有限公司 （91430781MA4R0F1P0F） 处理意见：通报 处理依据：《监管办法》 第二十六条第一款第五、九项 | 编制单位：常德市双赢环境咨询服务有限公司 （91430702668568149Q） 处理意见：通报并失信记分 5分 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第五、九项，第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | 编制人员：陈鹏（BH011431）、许世鹏（BH005717）、罗泽军（BH005396） 处理意见：通报并失信记分5分 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第五、九项，第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | 审批部门：常德市生态环境局 审批时间：2022年5月 处理意见：通报 处罚依据：《监管办法》第三十条第四款 |
| 18 | 湖南荣耀高新材料有限公司有机硅密封胶及高分子密封材料产业化项目环境影响报告书 | 质量问题： 1、降低环境影响评价工作等级。风险评价章节 M 值计算错误，致使评价等级判定错误。项目硅油和 107 胶涉及聚合工艺，M 值应为 20，而不是 5，对应的风险评价等级应为一级评价，而不是二级评价。 | 建设单位：湖南荣耀高新材料有限公司 （91430721MA7G5E4H4L） 处理意见：通报 处理依据：《监管办法》 第二十六条第一款第 二项 | 编制单位：长沙则中环保技术有限公司 （91430102MA7B5KM44F） 处理意见：通报并失信记分 5分 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第二项，第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | 编制人员：惠学香（BH048069）、钟赛红（BH050852） 处理意见：通报并失信记分5分 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第二项，第三十一条第一款、第三十二条第九项；《记分办法（试行）》第七条 | 审批部门：常德市生态环境局安乡分局 审批时间：2022年4月 处理意见：通报 处罚依据：《监管办法》第三十条第四款 |
| 19 | 年资源化处理42万吨钨矿废石与尾砂生产线建设项目环境影响报告书 | 质量问题： 1.建设项目概况描述不全或者错误。报告书未分析与株洲市“三线”的符合性，不符合总纲 5.3.2。 2.降低环境影响评价工作等级。地下水评价范围内存在居民日常生活用水水井，地下水敏感程度分级属于“较敏感”，地下水评价等级应为一级。 3.污染源强核算有误。物料平衡和元素平衡中未分析进入废水中的物料和重金属等。 4.环境质量现状监测因子、监测频次等不符合相关规定，或者所引用数据无效。（1）报告书地表水评价等级为一级，现状检测仅有枯水期一期监测，不满足《建设项目环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）5.4.1中一级评价需至少对丰水期和枯水期进行评价的相关要求；（2）未开展地下水水位监测，不符合《建设项目环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）第 8.3.3.3 和 8.3.3.6 的相关要求。 5.降低环境影响评价标准。项目废水涉铊，排放标准未执行湖南省地标《工业废水铊污染物排放标准》。 | 建设单位：湖南淼良矿业有限公司（91430224MA4TC5448H） 处理意见：通报 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第二、三、五及六项 | 编制单位：湖南齐骏环保科技有限公司（91430211MA4R49AL0W） 处理意见：通报并失信记分5分 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第二、三、五及六项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试 行）》第七条 | 编制人员：王梅（BH029743） 处理意见：通报并失信记分5分 处理依据：《监管办法》第二十六条第一款第二、三、五及六项，第三十一条、第三十二条第九项；《记分办法（试 行）》第七条 | 审批部门：株洲市生态环境局 审批时间：2022年1月 处理意见：通报 处罚依据：《监管办法》第三十条第四款 |